Anexo I - B  - Memorial Descritivo do Perímetro Urbano do Vetor Oeste.

É considerada área de expansão urbana – Vetor Oeste, o espaço compreendido pelo limite do Perímetro Urbano descrito a seguir:

O perímetro descrito abaixo, esta georreferenciado, de coordenadas E &[ESTE]m e N &[NORTE]m, e os vértices encontram-se representados no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central 45 WGr, tendo como datum o SIRGAS2000 e todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice B15, de coordenadas N= 7593435.044 m e E=688377.994 m, com os seguintes azimutes e distâncias:  57°39'26" e 2473.88 m até o vértice B16, de coordenadas N=7594758.524 m e E=690468.084 m; com os seguintes azimutes e distâncias:  77°15'50" e 2219.68 m até o vértice B17, de coordenadas N=7595247.882 m e E=692633.149 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 70°29'57" e 2022.02 m até o vértice B18, de coordenadas N=7595922.871 m e E=694539.179 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 104°12'36" e 1459.99 m até o vértice B19, de coordenadas N=7595564.479 m e E=695954.493 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 39°36'58" e 1129.02 m até o vértice B20, de coordenadas N=7596434.203 m e E=696674.403 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 87°29'33" e 1078.42 m até o vértice B21, de coordenadas N=7596481.384 m e E=7596481.384 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 154°39'58" e 763.36 m até o vértice B22, de coordenadas N=7595791.442 m e E=698078.427 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 76°14'10" e 907.01 m até o vértice B23, de coordenadas N=7596007.238 m e E=698959.392 m; com os seguintes azimutes e distâncias:  169°6'36" e 355.62 m até o vértice B24, de coordenadas N=7595658.026 m e E=699026.577 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 97°27'49" e 184.34 m até o vértice B25, de coordenadas N=7595634.081 m e E=699209.354 m; com os seguintes azimutes e distâncias:   161°6'12" e 345.04 m até o vértice B26, de coordenadas N=7595307.635 m e E=699321.101 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 178°57'32" e 464.15 m até o vértice B27, de coordenadas N=7594843.559 m e E=699329.534 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 262°26'31" e 1530.23 m até o vértice B28, de coordenadas N=7594642.286 m e E=697812.595 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 214°46'38" e 721.81 m até o vértice B29, de coordenadas N=7594049.406 m e E=697400.884 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 251°35'7" e 1556.55 m até o vértice B30, de coordenadas N=7593557.705 m e E=695924.035 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 273°11'48" e 1607.85 m até o vértice B31, de coordenadas N=7593647.366 m e E=694318.684 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 249°3'14" e 2580.05 m até o vértice B32, de coordenadas N=7592725.029 m e E=691909.131 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 302°41'41" e 1559.30 m até o vértice B33 de coordenadas  N=7593567.309 m e E=690596.886 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 240°51'22"" e 1781.78 m até o vértice B34, de coordenadas N=7592699.574 m e E=689040.677 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 317°58'48" e 989.98 m até o vértice B15, de coordenadas 7593435.044 m e E=688377.994 m até o vértice inicial da descrição deste perímetro.